一、采购项目简介：

根据最高人民法院关于印发《人民法院“六专四室”建设规范》的通知（法[2020]47号）、关于下发《广东省法院“六专四室”建设达标验收方案》的通知（粤高法明传[2021]9号）的相关指导意见，现需要对本院的羁押室加装对讲和录音系统一套，该系统的需具备以下配置（详见配置表），该采购项目预算金额90000元整。

联系人：石先生，联系电话2683562。

二、参与竞价要求：

1、竞价人必须是在中华人民共和国境内（不含港、澳、台）注册的法人企业。

2、竞价人必须独立参与采购活动，采购人不接受联合体等模式的竞价人。

三、参与竞价方式

竞价人需根据采购人提出的招商要求，提供具体方案和报价。竞价人须在2021年9月13日上午12点前，将密封的报价书送至香洲区翠民路29号石先生处（可放置在北门保安处）。

2021年9月8日

附配置需求表：

| 序号 | 名称 |  |  | 性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP高级触屏管理主机 |  |  | 1.采用7寸高清TFT屏幕，分辨率800*480，全虚拟按键加实体按键； 2.简约的软件界面设计，使用者快速能掌握软件操作方法； 3.内置3W扬声器，免提通话，可实现远程双向可视对讲； 4.拥有多达150个可编程功能键，可支持多种功能健定义； 5.支持RJ-9耳机接口；支持外接音箱； 6.配置HD手柄，高清语音，支持免提对讲； 7.免提全双工，支持回声消除，背景噪音抑制，舒适噪音产生； 8.支持呼叫前转（遇忙/无应答/无条件）； 9.支持多点呼叫，支持一键呼叫，支持快速拨号 ；10.支持通话录音，自带6G内存，最大支持64G内存扩展； 11.远程控制功能，能实现远程灯光、电锁、报警控制等功能； 12.赠送适配器，支持DC12V/1A供电，支持标准POE供电； 13.有以太网的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； | 1 | 台 |
| 2 | IP对讲终端 |  |  | 1.外壳采用高档铝拉丝面板，可明装或者嵌入墙壁暗装； 2.单键呼叫(设定呼叫目标)，实现全双工对讲； 3.内置2W扬声器和话筒咪头，免提通话和接收广播； 4.带1路报警输出，可控制门锁、道闸、警灯； 5.全金属外壳，防护等级IP54，防风防尘，坚固耐用； 6.带防刺戳保护装置和专用螺丝，防范人为破坏； 7.支持DC12V/1A供电，支持标准POE供电； 8.标准RJ45接口，有网络即可接入，支持跨网段和跨路由； | 30 | 台 |
| 3 | POE交换机 |  |  | 背板带宽48Gbps 包转发率36Mpps 硬件参数 接口数目24口 传输速率10M/100M/1000Mbps 网络与软件 网络标准IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T ANSI/IEEE 802.3 Nway IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at 其它参数 电源电压额定电压范围：100-240V AC，50/60Hz；最大电压范围：90-264V AC，47/63Hz 最大功率无受电设备：34W；带受电设备：418W 外形尺寸442×220×43.6mm 其它电源类型：460W AC电源 散热方式：风冷散热，2风扇 | 2 | 台 |
| 4 | 挂壁机柜 |  |  | 色:黑色 容量:9U 尺寸:600mmx45ommx502mm 厚度:方孔条1.5mm侧]0.8mm 其余1.2mm | 1 | 套 |
| 5 | 网线 |  |  | 超五类网线 | 4 | 箱 |
| 6 | 辅材 |  |  | 螺丝、胶塞、线槽、钻头、自转螺丝、胶布、水晶头、扎带等 | 1 | 项 |
| 7 | 设备安装费 |  |  | 共30个羁押仓对讲分机安装，布线，调试 | 30 | 个 |
| 1 | 录音系统管理软件 |  |  | 1. 单服务器可实现1-300路音频同时存储转发的功能，支持多台服务器级联扩展，使设备接入量无限扩展。 2. 16K-48K音频高保真采样满足不同客户对音质的需求 3. 可实现互联网语音传输功能和云存储功能。满足客户不同网络的音频应用 4. 可精确控制单台设备的工作时间，可实现全时录音、定时录音、事件录音等录音方式。 5. 当管理服务器或设备断网可实现内置SD卡脱机录音方式，保证数据的完整性。 6. 实现1-60分割画面音频点击后实时监听，每个分割画面采取声波的方式显示，分割窗口内容可显示实时分贝参数，单击后选择参数设置可设置前端设备增益、报警分贝、录音方式和时间等参数。 7. 声控报警提示功能，当前端设备音频高于设定值时，自动弹出并提示当前报警设备的实时声音和图像。 8. 客户端SDK，可允许其他平台调用所有设备的实时音频信号和报警、在线、呼叫等状态功能. 9. 10段EQ均衡设置，可对每路音频单独设置均衡数据，针对不同环境采用不同的处理方式，达到用户最满意的效果。 10. 可视化管理界面，用户可通过客户端操作界面一览所有设备的在线及工作状态。 11. 动态降噪算法，可强力消除或减弱特定的背景噪音和动态噪音。 12. 设备自动巡检：网络拾音器采用自动巡检报障设计方式，实时对设备系统运行情况（设备掉线、SD卡读写异常、采集端异常等）进行轮巡检测，提高维护效率，降低设备维护成本。 13. 客户端自动升级：设备通过平台客户端自动升级技术可以有效解决大量用户客户端同步升级的问题。 | 1 | 套 |
| 2 | 管理电脑 |  |  |  | 1 | 套 |
| 3 | 书桌式音响 |  |  | 箱体材质: 木成色；声道: 2；电源方式: 交流电；颜色分类: 全新原装正品；毛重: 5.65；包装体积: 358*257*282mm | 1 | 套 |
| 4 | 8路模拟网络录音主机（含1T硬盘） |  |  | 1.录音通道数量：支持8路模拟信号、32路网络音频信号同时接入 2.模拟接口：8路模拟音频输入、8路模拟音频输出、1路USB拓展接口 3.音频输入阻抗：1000Ω 4.网口：1个RJ45 10M/100M 5.录音参数： 采样：16K ，码率：32kbps-64kbp； 采样：32K ，码率，64kbps-128kbp； 采样：48K ，码率，64kbps-128kbps 6.存储格式：支持mp3格式、WAV格式同时存储 7.录音模式：支持全时录音、定时录音、事件录音三种录音方式 8.最大容量：支持2个4T硬盘接入存储 9.音频降噪：三挡降噪可调：低档、中档、高档 10.外壳防护等级：样品的外壳防护符合GB/T 4208-2017中IP20的等级要求 11.拾音器最大电流：接入拾音器最大电流100mA 12.电源功耗:AC220V电源，<80W； 13.1个电源开关按键 14.工作环境:温度-40℃ ～ 75℃ 15.机箱尺寸:430*332*45毫米 1U机箱 | 1 | 台 |
| 5 | 数字碟型环境降噪拾音器 |  |  | 产品参数： 拾音范围 10-200平方米（连续可调） 拾音音头 MEMS硅麦克风 指向特性 全指向增强 灵敏度 -40dB/阵列（1 kHz@94dB SPL） 失真 ≧ 0.3% （85dB声压、A加权） 最大音压 120dB 声压（1 kHz ≤ 3% THD、A加权.） 频率响应 100Hz ～ 16kHz（1 kHz@94dB SPL） 输出电平 2.5Vpp/（Line Out,1 kHz@94dB） S/(N+D) 70dB （1 kHz@94dB SPL） AD/DAC 16Bit, DSP Mode 语音平台 数字信号处理器 核心算法 DSP增强版降噪算法(AGC+EQ+NC) 降噪能力 30dB(自适应降噪） 保护电路 极性保护、错接保护、雷击保护 连接方式 三芯电子线：电源线（红色）、音频（白色）、公共地（黑色） 信号传输 3000米 双绞线、屏蔽电缆（电磁复杂环境请用屏蔽电缆或传输器） 电源电压 线性稳压电源DC 9V－15V（建议使用12V） 电源电流 45mA 工作环境 -40℃ ～ 75℃ 电磁兼容性 符合GB 9254-2008 可靠性指标 MTNF≧80000小时 外壳材质 铝合金+ABS（本色） 外形尺寸 83mm(直径)×16mm(高) | 10 | 个 |
|  | 网络音频编码器 |  |  | 网络通讯协议：TCP/IP、UDP、RTP 功能接口： 2路模拟音频输入、2路模拟音频输出；1个RS485、1路开关量报警输出、2路耳机输出 录音参数： 采样：16K ，码率：32kbps-64kbp； 采样：32K ，码率，64kbps-128kbp； 采样：48K ，码率，64kbps-128kbps 存储模式：支持集中式网络存储和本地脱机存储 最大容量：本地最大支持64G TF卡存储 音频降噪：三挡降噪可调：低档、中档、高档 远程音量调节：能通过网络远程调节设备采集范围、本地模拟输出音量大小 外壳防护等级：样品的外壳防护符合GB/T 4208-2017中IP20的等级要求 电源、功耗：DC 12V ≤5W 工作环境：温度-40℃ ～ 75℃ 尺寸：133*83.3*28.5毫米 | 5 | 台 |
| 6 | 音频线 |  |  | 秋叶原音频线 | 150 | 米 |
| 8 | 辅材 |  |  | 含线管、线槽、扎带、螺丝、胶粒、标签等 | 1 | 批 |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  | 1 | 项 |
| 10 | 小计2 |  |  |  |  |  |
| 三 | 合计 |  |  | 小计1+小计2 |  |  |